钻爆隧洞群孪生建造与智能协同管控平台 · 技术总体架构图说明

配套文件：《技术总体架构图.drawio》 ｜ 编制依据：《课题6实施方案》《YX项目数字孪生专项方案》《实施方案PPT-专题2》及当前平台代码

本图描绘"钻爆隧洞群孪生建造与智能协同管控平台"的技术总体架构，自下而上由 数据源 → 数据接入 → 统一底座 → 参数化建模与映射 → 五大孪生模块 → 服务决策 → 孪生展现 七层构成；右侧以"动态更新"与"版本管理"两条纵向主线贯穿，底部汇总平台输出成果，侧边标注图形引擎与服务器资源。全图对应课题6"感知数据底板 → 孪生模型构建 → 知识图谱与生成式评价 → 协同管控平台"四大专题技术路线，落实 YX 方案"一条业务闭环、两类共性底座、五个专业模块"的总体框架。

（1）数据从哪来（数据源层）

1. 设计资料——隧洞轴线、断面、桩号、地质勘察报告（design-rock-grades.json）；

2. 现场监测传感器——风速、温度、气体、拱顶沉降、周边收敛；

3. 超前地质预报——TSP 反演、瞬变电磁 TEM、地质雷达 GPR、超前水平钻 AHD、加深炮孔；

4. 点云与影像——爆后点云、掌子面素描（TFS）、地质影像；

5. 装备与人员——凿岩台车 ZYS113 等设备状态/位置、人员定位；

6. 外部机理模型输出——CFD 风场、围岩-支护仿真、爆破仿真；

7. 原始上传数据——TEM 的 .dat、装备几何 OBJ/STEP。

（2）怎么进入平台（数据接入层）

按"钻-爆-装-运-支"全环节、"人-机-岩-环"多要素，经四条通道进入：

1. REST API 采集（HTTP/JSON，设备 ID+时间戳核心字段）；

2. 文件上传 + 任务队列（multer 上传 → processing_jobs 轮询进度）；

3. 模型格式转换链（OBJ/STEP/STL → GLB；STEP→STL）；

4. 静态资源入库（public/data 下 GLB、体数据 JSON+PNG）。

进入后经清洗（规则引擎+流处理、SHA-256+布隆过滤器去重、卡尔曼滤波插补）与质量评估（分层抽样、AHP-熵权 MCDM），并做时间对齐（时间戳校准/插值/DTW）与空间对齐（GPS/北斗/SIFT）。

（3）怎么映射（统一底座层）

两类共性底座支撑映射：

统一数据底座——PostgreSQL 16 + PostGIS：对象关联、事件交换、版本管理（20 张表）；

统一模型管理底座——Neo4j 图库：地质特征空间相交 / 风险传播链，更新/核验/发布/回滚/审计。

统一标识 = "共性字段（对象/时间/来源/质量/版本）+ 扩展字段（桩号/断面/开挖循环）"，以桩号-里程为空间基准映射到 WGS84 经纬度。

（4）怎么参数化建模（建模映射层）

五种方法：

1. 体素化表达——256³ 体数据 + PNG 切片栈；

2. 围岩分级建模——RQD/单轴抗压/地下水/地应力 → Ⅱ-Ⅴ级着色；

3. 参数化几何建模——支护锚杆/管棚/钢架、爆破炮孔/药量/掏槽；

4. 通风网络求解——1D Hardy-Cross + 3D CFD 局部风场重构；

5. 路网拓扑 + 装备对象建模——调度场景。

辅以点云配准与空间对齐（爆后轮廓三维重建）。

（5）各模块怎么运转（五大孪生模块层）

围岩、爆破、支护、通风、调度五个模块，各自沿"以虚映实（映射）→ 以虚预实（预测推演）→ 以虚控实（调控决策）→ 动态更新"四段闭环运转：

| 模块 | 关键产出 |
| --- | --- |
| 围岩 | 三维围岩分级、前方状态预测、工法/爆破/支护建议 |
| 爆破 | 炮孔参数映射、爆后轮廓三维重建、爆破效果指标 |
| 支护 | 参数化几何模型、变形预测、支护方案调整 |
| 通风 | 风场重构、多工况推演、通风调控建议 |
| 调度 | 路网-装备-任务、调度规划、位置上报 |

模块间通过统一接口/事件消息交换状态（携带对象标识、时间、版本、质量、来源）。

（6）孪生怎么展现（展现层）

三轨图形引擎：

CesiumJS 1.140——地球 + GLB 三角网格（主引擎）；

原生 WebGL 1.0 体渲染——ShareVolume 光线投射（富水带/破碎带/TSP/TEM）；

Three.js 0.185——爆破等子模块独立场景。

2D 侧：ECharts + Element Plus，含场景面板（SceneManagement）、管理后台（/admin）、数据大屏。

（7）怎么动态更新（右侧纵向主线）

按"几何结构 / 物理状态 / 环境参数 / 行为过程"四类参数分类，执行"变化检测 → 阈值判断 → 无变化不更新 / 有变化局部更新 / 变化剧烈全局调"的更新逻辑，受时空一致性约束（时间动态误差 + 空间拓扑继承），经云端一致性评估后孪生参数同步更新，形成现场↔云端闭环。

指标：映射精确度 ≥85%，更新时间 ≤1h。

（8）输出什么结果（底部成果）

1. 三维围岩分级模型、前方地质风险预测、工法/爆破/支护建议；

2. 爆破效果评价、爆后轮廓三维重建；

3. 支护变形预测、支护方案优化；

4. 三维风场、通风调控建议；

5. 调度方案、装备位置态势；

6. 告警 + 审计报表 + AI Agent 综合决策与智能服务。

（9）图形引擎与服务器资源（侧边标注）

图形引擎：CesiumJS / WebGL 体渲染 / Three.js 三轨；

服务端：Express 5（:3000）+ Vite 7（:5173，/api 代理）+ Python 3.13 工人进程；

数据库：PostgreSQL 16 + PostGIS（:5432）+ Neo4j（:7687）+ Redis；

空间/地图服务：GeoServer / CDN / Cesium Ion / 天地图；

大模型接口：deepseek / qwen / claude / ollama。